ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Los servicios asociados contemplados son los siguientes: - Equipos de Computo - Equipos Portátiles - Tablets - Licencias office - Impresora de tirillas - Impresora de Manillas - Tablet para firma Digital - Huellero digital - Win Svr CAL - Servidor de RED - Windows Server 2019 - Los equipos de cómputo y su licenciamiento componen un ítem como un paquete (Sistema operativo, CAL de Windows y office). - Los equipos portátiles y su licenciamiento componen un ítem como un paquete (Sistema operativo, CAL de Windows y office). - El servidor de red y el licenciamiento de Windows server componen un ítem como un paquete. - Todos los equipos se deben entregar en Almacén de Metrosalud para inventario y marcación. - Los computadores y portátiles se deben entregar instalados con una imagen semilla suministrada por Metrosalud. - El Almacén realizará los traslados de los equipos respectivos y el contratista deberá desplazarse a la sede de buenos Aires Cl 50 31-39 Medellín – Antioquia y realizará la instalación de los equipos, el cual consiste en: - Ejecutar Sysprep en cada maquina - Realizar configuración de red según Instrucción de Metrosalud - Unir maquinas al dominio según instrucción de Metrosalud - Los gastos de traslado del personal al punto de atención - El contratista debe suministrar una planilla de recibido a satisfacción firmada por el director de la unidad Hospitalaria. - Dejar instalados en la nueva máquina la Impresora Láser, Impresora térmica y scanner (Cuando Aplique) - Los dispositivos periféricos se entregan con controladores para Windows 10 y/o las rutas de acceso para su descarga. EQUIPOS DE ESCRITORIO TIPO 1 (Especificaciones mínimas). Referencia; Equipo de Escritorio LINEA EMPRESARIAL. CANTIDAD; 126. Caja - Chasis; EQUIPO DE ESCRITORIO TODO EN UNO. Tipo Procesador y características; procesador Intel® Core™ i5 Octava Generación o equivalente en AMD. Memoria RAM; 8 GB (1x8GB) o (2x4GB). Disco Duro; 1 TB , SATA. Unidad Óptica; CD-DVD +/- RW Integrado. Drive Controller; SATA. Monitor; Monitor mínimo 21.5”, led antirreflectante, resolución mínima 1600x900, Ajustable en inclinación. Cámara integrada y Microfono Integrado. CAMARA; Integrada. Controladora de Sonido; Integrada. Puertos; Mínimo 4 puertos USB a 2.0 y 3.1, 1 HDMI. Teclado; Distribución Latinoamericana de la misma marca de la CPU (no inalámbrico). Mouse; Óptico con Scroll, de la misma marca de la CPU (no inalámbrico). Tarjeta de Red; Tarjeta de red gigabit. Tarjeta Red Inalámbrica; Especificar. Fuente de Poder; Especificar. Sistema Operativo; Windows 10 Professional original de 64 bits idioma Español Licenciado.. Garantía; La garantía de los equipos incluida sus partes y mano de obra debe ser de tres (3) años en sitio. Certificado por el fabricante, Esta cláusula hará parte integrante del contrato respectivo.. Soporte Web; Fabricante del equipo ofertado deberá contar con página Web con funciones de descarga de drivers y software de valor agregado para los sistemas operativos soportados por el equipo, así como módulos de consulta, información y preguntas frecuentes sobre los equipos de la marca. Certificaciones; Equipos de marca reconocida Internacionalmente.. Certificaciones; Fabricante debe poseer certificaciones en procesos de calidad y medio ambiente basados en las normas ISO-9001 e ISO-14001.. Certificaciones; Equipos certificados y reconocidos por la EPEAT desde su página web. Certificaciones; Equipos certificados y reconocidos por Energy Star (Certificado aplica a equipos con Fuentes eficientes de energía).. Otros; No se aceptarán Clones y/o equipos remanufacturados.. EQUIPOS PORTATIL TIPO 2 (Especificaciones mínimas). Equipo Portátiles LINEA EMPRESARIAL. CANTIDAD; 10. Caja - Chasis; Portátiles. Tipo Procesador y características; Core™ i5-1035G1 de 8.ª generación o equivalente Técnico en AMD. Memoria RAM; 8 GB (1x8GB) o (2x4GB). Disco Duro; 500 GB, SSD. Monitor; entre 14 y 15,6 pulgadas, led antirreflejo, 1366 * 768. Cámara y Mic; Integrada. Batería; Integrada. Puerto; Mínimo 4 puertos USB a 2.0 y 3,0, 1 HDMI, puerto para disco SSD M2, HDMI. Teclado; Distribución Latinoamericana. Mouse; Integrado. Tarjeta de Red; Tarjeta de red gigabit e tarjeta e inalámbrica 802.11 A/B/G. Sistema Operativo; Windows 10 Professional original de 64 bits idioma Español Licenciado.. Garantía; La garantía de los equipos incluida sus partes y mano de obra debe ser de un (3) año en sitio. Certificado por el fabricante, Esta cláusula hará parte integrante del contrato respectivo.. Soporte Web; Fabricante del equipo ofertado deberá contar con página Web con funciones de descarga de drivers y software de valor agregado para los sistemas operativos soportados por el equipo, así como módulos de consulta, información y preguntas frecuentes sobre los equipos de la marca. Otros; No se aceptarán Clones y/o equipos remanufacturados.. EQUIPOS TABLETS TIPO 3 (Especificaciones mínimas). Referencia. Cantidad; 10. Caja-Chasis; Tablets. Tipo Procesador y características; TABLET M10 10 Procesador QUALCOMM 429 4C 2.0GHZ. Memoria RAM; DDR3 2GB. Disco Duro; 16 GB. Pantalla; Pantalla 12\" HD 1280x800 IPS 10 Puntos Touch. Camara; Cámara frontal 2.0MP, Trasera 5.0MP. Batería; Batería 1CELL 4850mAh, Adaptador 5V 2A. Slots; (MicroSD card (Up to 256GB)/SIM Card Tray, 2xPogo Pin, Micro USB Cable, 3.5mm Audio Jack). Generales; Color Black,GPS Glonass,Speakers 2x front Dolby Audio, Voice Call NO, WWAN LTE, Bandas FDD-LTE. Bluetooth; 4.2. Tarjeta de Red; Wireless 802.11 A/B/G/N/AC. Sistema Operativo; Sistema Operativo ANDROID 9.0. Garantía; La garantía de los equipos incluida sus partes y mano de obra debe ser de un (1) año en sitio. Certificado por el fabricante, Esta cláusula hará parte integrante del contrato respectivo.. Soporte Web; Fabricante del equipo ofertado deberá contar con página Web con funciones de descarga de drivers y software de valor agregado para los sistemas operativos soportados por el equipo, así como módulos de consulta, información y preguntas frecuentes sobre los equipos de la marca. Otros; No se aceptarán Clones y/o equipos remanufacturados.. LICENCIA DE OFFICE. Referencia. CANTIDAD; 136. Suite de aplicaciones de oficina Microsoft Office para Windows en la versión Estándar tipo Gobierno, Licencia Perpetua - ESD. Completamente licenciado en original para Metrosalud y en español.. Debe incluir conjunto de aplicaciones de 2019 Microsoft Office para la versión Estándar (Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.). La totalidad de las licencias deben quedar registradas a nombre de Metrosalud con sus respectivas cantidades.. LICENCIA CAL DE WINDOWS. Referencia. CANTIDAD; 136. LICENCIAS CAL PARA USUARIOS; WinSvrCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL. Completamente licenciado en original para Metrosalud y en español.. La totalidad de las licencias deben quedar registradas a nombre de Metrosalud con sus respectivas cantidades.. TABLET PARA FIRMA DIGITAL. Referencia. CANTIDAD; 40. Especificaciones; STU-541. Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 6.3 x 6.9 x 0.4" (161.0 x 174.0 x 11.0 mm) , Peso 0.6 lbs (279 g) ,Alimentación Mediante bus USB Consumo de energía Máximo 1.0 W ,Interfaz de comunicación USB 2.0 (alta velocidad) - entrega del controlar o especificación de su descarga. HUELLERO DACTILAR. Referencia. CANTIDAD; 40. Especificaciones; Digital Persona U ARE U 4500. Funciona con huellas dactilares secas, húmedas o ásperas. Excelente rendimiento ,sobre una amplia población. Lee las huellas digitales más difíciles. Excelente calidad de imagen. Su óptica de alta calidad asegura la mejor imagen en todo momento.. Resolución del pixel: 512 dpi (promedio x, y sobre el área de escaneado) - Área de captura de la zona: 14.6 mm (Ancho nominal en el centro) 18.1 mm longitud nominal) - 8 bits en escala de grises (256 niveles de gris) - Tamaño del lector (aproximado): 65 mm x 36 mm x 15,56 mm - Compatible con USB 1.0, 1.1 y 2.0 (Full Speed). Uso interior en hogar y oficina. - Tensión de alimentación: 5.0V ± 5 % suministrado por USB. - Escaneando: < 100 mA (típico).. IMPRESORA DE MANILLA. Referencia. CANTIDAD; 6. Especificaciones; DT Printer ZD510 Wristband; ZPL II, XML, 300 dpi, US Cord. USB, USB Host, Ethernet, BTLE , Fuente de alimentación universal. (homologación PFC) de 100 a 240 V CA, 50 a 60 Hz. IMPRESORA DE TIRILLA. Referencia. CANTIDAD; 31. Especificaciones; Impresora Térmica Epson TM-T20II. series de tirilla con corte de papel automático. con interfaz de puerto USB + Ethernet. Velocidad de 200mm/s que incluya Manual en DC, Tapa de botón de conexión, rollo de papel, pies de goma cable USB, soporte para montaje en pared, adaptador, compatibilidad de controladores de Windows 8 y posteriores, color negro, Garantía de 2 años en sitio o en taller.. SERVIDOR DE RED (Especificaciones mínimas). Referencia; Equipo de Escritorio LINEA EMPRESARIAL. Cantidad; 1. Caja - Chasis; Rack. Tipo Procesador y características; Procesador Xeon 16 core. Memoria RAM; 32 GB. Disco Duro; DD SAN en Raid 0 (2 Discos de 500GB) para SO y Raid5 para 4 discos de 2 teras. Teclado; Distribución Latinoamericana de la misma marca de la CPU (no inalámbrico). Tarjeta de Red; Tarjeta de red gigabit minimo 2 ethernet. Fuente de Poder; Doble fuente de poder.. Garantía; La garantía de los equipos incluida sus partes y mano de obra debe ser de tres (3) años en sitio. Certificado por el fabricante, Esta cláusula hará parte integrante del contrato respectivo.. Soporte Web; Fabricante del equipo ofertado deberá contar con página Web con funciones de descarga de drivers y software de valor agregado para los sistemas operativos soportados por el equipo, así como módulos de consulta, información y preguntas frecuentes sobre los equipos de la marca. Generales; Equipos de marca reconocida Internacionalmente.. Certificaciones; Fabricante debe poseer certificaciones en procesos de calidad y medio ambiente basados en las normas ISO-9001 e ISO-14001.. Equipos certificados y reconocidos por la EPEAT desde su página web. Equipos certificados y reconocidos por Energy Star (Certificado aplica a equipos con Fuentes eficientes de energía).. Otros; No se aceptarán Clones y/o equipos remanufacturados.. LICENCIA WINDOWS SERVER. Referencia; Licencias OFFICE ESTANDAR. CANTIDAD; 1. LICENCIAS CAL PARA USUARIOS; Win server 2019 estandar ED. La totalidad de las licencias deben quedar registradas a nombre de Metrosalud con sus respectivas cantidades.. VIDEO BEAM. CANTIDAD; 1. VIDEO BEAM; 1. Brillo / Lúmenes: 2000 Ansi lúmenes,. 2. Resolución nativa: WXGA 1280x800-1024X768 Pixele. 3. Zoom digital. 4. Conexión HDMI. TELEVISOR. CANTIDAD; 5. TELEVISOR; 1. TV 50" , monitor. 2. Televisor de pantalla LED. 3. Resolución nativa 4K UHD(3840x2160). Horarios de Trabajo para la instalación de los equipos: Unidad hospitalaria de 7:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes, sábado de 7:00 am a 1:00 pm ENTREGABLES: - Cronograma de actividades - Inventario de dispositivos configurados - Acta recibida a satisfacción - Certificados del licenciamiento