| Nombre de la dotación | Especificaciones mínimas obligatorias (EMO) | Marca ofertada | Modelo ofertado | FORMA DE CUMPLIMIENTO (Obligatorio Diligenciar por el proveedor) | Folio de la ficha técnica donde se evidencia resaltado el cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Micropipeta automática 25 μl | 1. Volumen 25 μl (O Micropipeta que pase por los rangos mencionados) |  |  |  |  |
|  | 2. Instrumento liviano, ergonómico |  |  |  |  |
|  | 3. Operable para diestros y zurdos |  |  |  |  |
|  | 4. Ajuste de volumen con mecanismo de bloqueo |  |  |  |  |
|  | 5. Botón para aspiración y dispensación del volumen y expulsión de la punta |  |  |  |  |
|  | 6. Que pueda usarse con puntas universales y en Autoclavable |  |  |  |  |
| Micropipeta automática de 100 μl a 1000 μl | 1. Volumen de 100 μl a 1000 μl |  |  |  |  |
|  | 2.Instrumento liviano, ergonómico |  |  |  |  |
|  | 3. Operable para diestros y zurdos |  |  |  |  |
|  | 4. Ajuste de volumen con mecanismo de bloqueo |  |  |  |  |
|  | 5. Botón para aspiración y dispensación del volumen y expulsión de la punta |  |  |  |  |
|  | 6. Que pueda usarse con puntas universales y en Autoclavable |  |  |  |  |
| Micropipeta automática de 200 μl a 500 μl | 1. Volumen de 200 μl a 500 μl (O Micropipeta que pase por los rangos mencionados) |  |  |  |  |
|  | 2. Instrumento liviano, ergonómico |  |  |  |  |
|  | 3. Operable para diestros y zurdos |  |  |  |  |
|  | 4. Ajuste de volumen con mecanismo de bloqueo |  |  |  |  |
|  | 5. Botón para aspiración y dispensación del volumen y expulsión de la punta |  |  |  |  |
|  | 6. Que pueda usarse con puntas universales y en Autoclavable |  |  |  |  |
| Micropipeta automática de 50 μl | 1. Volumen de 50 μl (O Micropipeta que pase por los rangos mencionados) |  |  |  |  |
|  | 2. Instrumento liviano, ergonómico |  |  |  |  |
|  | 3. Operable para diestros y zurdos |  |  |  |  |
|  | 4. Ajuste de volumen con mecanismo de bloqueo |  |  |  |  |
|  | 5. Botón para aspiración y dispensación del volumen y expulsión de la punta |  |  |  |  |
|  | 6. Que pueda usarse con puntas universales y en Autoclavable |  |  |  |  |
| Cuentaglóbulos/contador digital | 1. Dispositivo digital con pantalla LCD |  |  |  |  |
|  | 2. Capacidad mínimo 8 canales |  |  |  |  |
|  | 3. Con sistema de cálculos automáticos programados |  |  |  |  |
|  | 4. Conteo en el rango de mínimo 0 a 999 |  |  |  |  |
|  | 5. Con sistema de bloqueo para proteger el proceso de conteo |  |  |  |  |
| Agitador de Mazzine | 1. Equipo con pantalla LCD |  |  |  |  |
|  | 2. Movimiento de agitación uniforme orbital |  |  |  |  |
|  | 3. Capacidad de carga mínima de 2 Kg |  |  |  |  |
|  | 4. Rango de velocidad 50 - 200 RPM |  |  |  |  |
| Baño María | 1. Pantalla para visualización de los valores de temperatura |  |  |  |  |
|  | 2. Fabricado en acero inoxidable, incluyendo tapa |  |  |  |  |
|  | 3. Capacidad mínima de 10L |  |  |  |  |
|  | 4. Rango de temperatura hasta máximo 100ºC. |  |  |  |  |
|  | 5. Uniformidad entre +-1°C y/o +-2°C |  |  |  |  |
| Agitador o rotador para plaquetas | 1.Capacidad mínima 12 unidades |  |  |  |  |
|  | 2.Conexion a energía eléctrica 110-115V |  |  |  |  |
|  | 3.Garantia 2 años |  |  |  |  |
|  | 4. Con mínimo 5 estanterías |  |  |  |  |
|  | 5. Compatible con incubadora |  |  |  |  |
| Horno de secado | 1. Capacidad mínima 45 L |  |  |  |  |
|  | 2. Rango de temperatura de operación mínimo entre 5 grados centígrados a 300 grados centígrados |  |  |  |  |
|  | 3.Con control de temperatura |  |  |  |  |
|  | 4. Con mínimo 2 parrillas en material resistente |  |  |  |  |
| Descongelador de plasma | 1. Volumen de la cámara: mínimo 17 litros |  |  |  |  |
|  | 2.Capacidad de descongelación: mínimo 4 bolsas |  |  |  |  |
|  | 3. Temperatura de trabajo máximo de 36.5 °C |  |  |  |  |
|  | 4. Controles independientes: por canastilla |  |  |  |  |
| Centrífuga refrigerada | 1. Sistema rotor basculante |  |  |  |  |
|  | 2. Capacidad min 4 por 145ml |  |  |  |  |
|  | 3. Programas min 5 |  |  |  |  |
|  | 4. Control por microprocesador |  |  |  |  |
|  | 5. Interior en acero inoxidable |  |  |  |  |
|  | 6. Temperatura programable entre -10 a +40 °C |  |  |  |  |
|  | 7. Intercambio de rotores |  |  |  |  |
|  | 8. Velocidad mínimo 4500 RPM |  |  |  |  |
|  | 9. Motor de inducción directa sin escobillas |  |  |  |  |
| Cámara de bioseguridad biológica clase II tipo 2A | 1. Dimensión mínimo 4 pies |  |  |  |  |
|  | 2. Material interno acero inoxidable |  |  |  |  |
|  | 3. Inclinación ergonómica 10° |  |  |  |  |
|  | 4. Descansa brazos |  |  |  |  |
|  | 5- Filtro HEPA 99.99% |  |  |  |  |
|  | 6. Panel de control digital |  |  |  |  |
|  | 7. Alarmas de seguridad ópticas y acústicas |  |  |  |  |
|  | 8. Lámpara UV para descontaminación del área de trabajo |  |  |  |  |
| Centrífuga digital de mesa | 1. Sistema rotor basculante |  |  |  |  |
|  | 2. Capacidad min 4 por 100 ml |  |  |  |  |
|  | 3.Control por microprocesador |  |  |  |  |
|  | 4. Interior en acero inoxidable |  |  |  |  |
|  | 5. Intercambio de rotores |  |  |  |  |
|  | 6. Velocidad mínimo 4500 RPM |  |  |  |  |
|  | 7. Motor de inducción directa sin escobillas |  |  |  |  |
| Nevera portátil | 1. Capacidad de 8L a 15 L |  |  |  |  |
|  | 2. Que incluya termómetro |  |  |  |  |
| Nevera portátil | 1. Capacidad 20L- 35 L |  |  |  |  |
|  | 2. Que incluya termómetro |  |  |  |  |
| Refrigerador vertical | 1. Capacidad mínima 510 Litros |  |  |  |  |
|  | 2. Rango de temperatura entre 2-8°C |  |  |  |  |
|  | 3. Interior en acero inoxidable |  |  |  |  |
|  | 4. Luz interior LED que ahorra energía y provee luz blanca para mejor visualización |  |  |  |  |
|  | 5. Ruedas |  |  |  |  |
|  | 6. Sistema de alarmas |  |  |  |  |
|  | 7. Sistema de enfriamiento Aire forzado |  |  |  |  |
|  | 8. Fuente de alimentación 110 - 120 V / 60 Hz |  |  |  |  |
| Refrigerador componentes sanguíneos | 1. Capacidad de 600 a 660 litros |  |  |  |  |
|  | 2. Rango de temperatura entre 3 y 5°C |  |  |  |  |
|  | 3. Interior En acero inoxidable |  |  |  |  |
|  | 4.Sistema de alarma |  |  |  |  |
| Congelador horizontal | 1. Capacidad min 270 L |  |  |  |  |
|  | 2. Rango de temperatura entre -15 y -40°C |  |  |  |  |
|  | 3. Puerta con seguro y llave |  |  |  |  |
| Congelador vertical de laboratorio | 1. Capacidad min 220 L |  |  |  |  |
|  | 2. Rango de temperatura entre -10 y -40°C |  |  |  |  |
|  | 3. Estructura interna acero inoxidable |  |  |  |  |
|  | 4. Alarmas audibles y sonoras |  |  |  |  |
|  | 5. Panel de control por microprocesador |  |  |  |  |
|  | 6. Voltaje 110-115 V |  |  |  |  |
|  | 7. Ciclo de descongelación manual |  |  |  |  |
|  | 8. Con ruedas |  |  |  |  |
| Refrigerador vertical | 1. Capacidad min 220 L |  |  |  |  |
|  | 2. Rango de temperatura entre 2-12°C |  |  |  |  |
|  | 3. Interior acero inoxidable |  |  |  |  |
|  | 4. Sistema de enfriamiento por aire forzado |  |  |  |  |
|  | 5. Sistema de alarmas |  |  |  |  |
|  | 6. Ruedas |  |  |  |  |
| Refrigerador vertical | 1. Capacidad min 100 L |  |  |  |  |
|  | 2. Rango de temperatura entre 2-8°C |  |  |  |  |
|  | 3. Sistema de alarmas |  |  |  |  |
|  | 4. Interior en acero inoxidable |  |  |  |  |
|  | 5. Puerta en vidrio |  |  |  |  |
|  | 6. Puerta con cerradura y llave |  |  |  |  |
|  | 7. Descongelamiento automático |  |  |  |  |
|  | 8. Voltaje entre 110-115V |  |  |  |  |