| Nombre de la dotación | Especificaciones mínimas obligatorias (EMO) | Marca ofertada | Modelo ofertado | FORMA DE CUMPLIMIENTO (Diligencia el proveedor) | Folio de la ficha técnica donde se evidencia el cumplimiento resaltado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEBEDERO DE AGUA | 1. En acero inoxidable de una sola pieza. |  |  |  |  |
|  | 2. Agua de acueducto, agua de temperatura ambiente. |  |  |  |  |
|  | 3. Grifo cromado de regulado caudal de 2 canillas uno para llenado de botellas y otro para beber. |  |  |  |  |
|  | 4. Con filtros de sedimentos, filtro de carbón activado. |  |  |  |  |
|  | 5. Drenaje sifón que bloquee la entrada de malos olores. |  |  |  |  |
|  | 6. Soporte en pedestal. |  |  |  |  |
|  | 7. Medidas: Alto: 105 cm -Ancho mínimo: 38 cm -Profundidad mínimo: 38 cm |  |  |  |  |
|  | 8. Para uso hospitalario |  |  |  |  |
| TRAMPA DE YESOS | 1. Medidas: Largo 0,547m x Profundidad 0,345m x Altura 0,3m. |  |  |  |  |
|  | 2. Cuerpo fabricado en lámina de acero inoxidable, calibre 18. |  |  |  |  |
|  | 3. Tapa superior fabricado en lámina de acero inoxidable, calibre 20. |  |  |  |  |
|  | 4. Con bandeja para extraer yeso, fabricada en acero inoxidable calibre 20. |  |  |  |  |
|  | 5. Con bandeja recolectora microperforada. |  |  |  |  |
| TRAMPA DE GRASA | 1. Medidas: Largo 0,547m x Profundidad 0,345m x Altura 0,3m. |  |  |  |  |
|  | 2. Cuerpo fabricado en lámina de acero inoxidable, calibre 18. |  |  |  |  |
|  | 3. Tapa superior fabricada en acero inoxidable, calibre 20. |  |  |  |  |
|  | 4. Con bandeja para extraer grasa. |  |  |  |  |
| MESÓN EN ACERO INOXIDABLE | 1. Mesón de 0,80 m x 0,60 m de profundidad. 2. Fabricado con lámina de acero inoxidable, calibre 18. |  |  |  |  |
|  | 3. Incluye: Bisel frontal de 40mm. |  |  |  |  |
|  | 3.1 Salpicadero trasero de 100mm. |  |  |  |  |
|  | 3.2 Salpicadero izquierdo de 100mm. |  |  |  |  |
|  | 3.3 Salpicadero derecho de 100mm. |  |  |  |  |
|  | 4. Parales: 3 pieamigos en platina de 2" x 3/16" asegurados a la pared mediante 2 pernos de expansión de 3/8" x 4" c/u. |  |  |  |  |
|  | 5, Para uso hospitalario. |  |  |  |  |